#### Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... numer NIP .................. numer REGON ................. KRS................... Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: .......................fax: .................... e-mail.................... |
| --- | --- |
| 2. | Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ................ miejscowość .................... tel.: ....................... numer NIP .................. numer REGON ................. fax: .................... e-mail.................... |

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach” , postępowanie znak: OSP.1.2020, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT.

Słownie brutto:……........................................................................................................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| LP. | Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne | SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Producent……………………. Marka……………………………… Model…………………….. Rok produkcji………….. |  | Xxx |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Warunki ogólne |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późń. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy) - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., poz. Nr 143, poz. 1002, z późń.zm.) - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). - Norm: PN-EN 1846-1 I PN-EN 1846-2. (lub równoważnych) | TAK/NIE ** |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007, Nr 143, poz. 1002, z póżń. Zm.) | TAK/NIE ** |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz.KG PSP z 2019 r. poz. 5) Dodatkowo Wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy oraz dowódcy, a także z tyłu pojazdu herb miasta Kisielice wraz z napisem OSP Kisielice” oraz wykona i umieści na pojeździe logo projektu dofinansowującego. Numery operacyjne, herb oraz logo zostanie dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. | TAK/NIE ** |
| 22 | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podwozie z roku produkcji 2020 oraz silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210kW. | TAK/NIE ** |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej | TAK/NIE ** |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2- uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub równoważnej | TAK/NIE ** |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu bazowego. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu 16t. | TAK/NIE ** |
| 2.5 | Urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min. 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowana do szerokości dachu, ukształtowana opływowo. Na dachu kabiny znajduje się podświetlany napis „STRAZ”, - dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na obu narożnikach kabiny na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, - urządzenia dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200W (lub 2x100W). miejsce zamontowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Wymagane załączenie się sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku), - na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED, - sygnał pneumatyczny GROVER STUUERTONE 1510 (lub równoważny), włączony dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy, kierowcy, a także w przedziału autopompy. Lokalizacja włączników sygnału pneumatycznego po konsultacji z Zamawiającym. | TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki: - układ jezdny- stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego. Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na tylnej osi, obręcze kół minimum 22,5”, - zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów. Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin min. EURO 6. Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150l. - pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem wraz z pojazdem. W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia. - Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie. | TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak z płaską platformą umożliwiającą obsługę autopompy przez operatora urządzenie ochronne, zabezpieczające przez wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręcznie w dowolnym momencie. Kamera cofania musi znajdować się w zasięgu wzroku kierowcy. | TAK/NIE ** |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych 6,9l i stalowych 6l (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Uchwyt do aparatu dla kierowcy oraz dowódcy zamocowany w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. Dodatkowo kabina wyposażona w: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej, - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi, - szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej wyposażona we wnękę jednopoziomową, z blachy aluminiowej, lakierowanej, z przedziałem pionowym. Na szafce mocowania na 4 pojemniki z maskami do aparatów powietrznych oraz dozownik/uchwyt na karton rękawiczek nitrylowych. Konfiguracja szafki i pozostałe mocowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. - pomiędzy fotelami kierowcy oraz dowódcy podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z zamontowanym pulpitem podnoszonym na siłownikach z miejscem na dokumentację i inny drobny sprzęt (o wysokości umożliwiającej wstawienie dokumentów w formacie A4), - oświetlenie wnętrza kabiny listwami typu LED w kolorze białym z możliwością załączenia osobno nad siedzeniem załogi, - nad mocowaniami do aparatów powietrznych w tylnym przedziale kabiny korytko na pojemnik z maską od aparatu, - przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1500mm, - fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała, - w części załogi na całej długości zamontowana poręcz do trzymania się, siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. | TAK/NIE ** TAK/NIE ** |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r., poz. 16). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym, - zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt” - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów, główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia, | TAK/NIE ** |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350mm | TAK/NIE ** |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełnienia powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczką i przewodem o długości min. 4m. Ładowarka zamontowana na samochodzie. | TAK/NIE ** |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. | TAK/NIE ** |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacja do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton. | TAK/NIE ** |
| 2.14 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu- RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki- białe | TAK/NIE ** |
| 2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornice napięcia 24/12V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20A, umożliwiającą zasilenie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24V i 12V. Instalację należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 230V, gniazdko w okolicach fotela dowódcy, umożliwiające podłączenie np. ładowarki i kamery termowizyjnej czy laptopa. | TAK/NIE ** |
| 2.16 | Wszystkie drzwi kabiny wyposażone w oświetlenie, załączane po ich otwarciu. | TAK/NIE ** |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Podesty robocze opuszczane i podnoszone siłownikami. Podesty wyposażone z dwóch stron (każdego podestu) w światła obrysowe koloru pomarańczowego w technologii LED, uruchamiane automatycznie po otwarciu podestu. Światło pulsujące zsynchronizowane ze wszystkimi światłami obrysowymi zamontowanymi w podestach. Światła obrysowe powinny być umieszczone na bocznej krawędzi podestu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo we wszystkich krawędziach podestu oznakowanie taśmą ostrzegawczą w kolorze wysokiej widoczności. Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe OOK), pełne, zgodne z zapisami paragrafu 12 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. | TAK/NIE ** |
| 3.2 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym | TAK/NIE ** |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie znajdujące się po bokach pojazdu oraz z tyłu zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne. Zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje oraz klapa powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Po obu stronach skrytki przedziału autopompy zamontowane uchwyty. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”. | TAK/NIE ** |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowanych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. | TAK/NIE ** |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min. 3 szt. Na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | TAK/NIE ** |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. | TAK/NIE ** |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdy wykonane w formie przelotowej, dostępne z obu stron nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min. 800mm, wyposażona w półki z regulację wysokości oraz 4 sztuki zamykanych skrzynek sprzętowe wykonanych z tworzywa. Wymagane wykonanie i zamontowanie w pierwszej skrytce za kabiną po lewej stronie nadwozia regału obrotowego, bądź tacy obrotowej na zestaw hydrauliczny oraz inny sprzęt posiadany przez Zamawiającego, zlokalizowanego możliwie na najniższym poziomie skrytki, który po otwarciu umożliwi dostęp do części przelotowej. Wymagane wykonanie i zamontowanie w pierwszej skrytce za kabina po prawej stronie nadwozia dużego regału obrotowego na całą wysokość i szerokość skrytki wyposażonego w regulowane półki. Regał obrotowy po otwarciu umożliwia dostęp do części przelotowej. Wymagane wykonanie i zamontowanie w drugiej skrytce po lewej stronie nadwozia dużej palety obrotowej wyposażonej w regulowane półki. Paleta przeznaczona od strony półek na pilarki do drewna oraz piły do stali i betonu wraz z dodatkowym wyposażeniem posiadanym przez Zamawiającego. Po drugiej stronie palety obrotowej mocowania na mniejszy sprzęt posiadany przez Zamawiającego. Wymagane zamontowanie w ostatniej skrytce po lewej stronie dwóch kasetonów wężowych 52 oraz dwóch kasetonów 75 za pomocą kątowników lub teowników, każdy kaseton zamocowany w oddzielnej przegródce. Wraz z kasetonami zamontowanie pionowej przegródki/ magazynka na 3 odcinki węża 52, oraz dwóch uchwytów na pakiet wężowy na ścianach bocznych skrytki. Wymagane wykonanie i zamontowanie w ostatniej skrytce po obu stronach nadwozia nasad tłocznych półki na wąż tłoczny W-75 o długości 20m zwinięty w harmonijkę i połączony z rozdzielaczem, a także jednej przegródki na wąż tłoczny W-75 zwinięty w krąg. Wymagane wykonanie i zamontowanie pionowej palety wysuwanej wyposażonej w: metalowy zasobnik na mydło w płynie, metalowy zasobnik na ręczniki papierowe, (kranik zasilany wodą ze zbiornika pojazdu), wąż pneumatyczny spiralny o długości 10m zakończonym pistoletem umożliwiającym przedmuch sprzętu oraz zabudowy (wąż zasilany powietrzem z układu samochodu). Wymagane wykonanie i zamontowanie w miejscu przewożenia koła zapasowego (w przypadku gdy znajduje się w zabudowie pojazdu) półek bądź pionowej palety wysuwanej na sprzęt posiadany przez Zamawiającego. Konfiguracja półek po konsultacji z Zamawiającym na etapie realizacji. Wymagane wykonanie i zamontowanie metalowej półki do przewożenia pachołków ostrzegawczych. Półka powinna być umieszczona na tylnej ścianie pojazdu po lewej stronie od skrytki z autopompą oraz powinna posiadać zabezpieczenie przed ich wypadnięciem w trakcie jazdy. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia półek. Półki, tace, szuflady, regały wysuwane poza pojazd muszą być oznakowane taśmą ostrzegawczą w kolorze o wysokiej widoczności. | TAK/NIE ** |
| 3.8 | Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min. 180mm. W balustradach wbudowane oświetlenie LED oświetlające dach pojazdu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt wydłużona o wymiarach 2600x550x350. W skrzyniach oświetlenie wewnętrzne typu LED. Na dachu zamontowany uchwyt na drabinę wysuwaną oraz 3 przęsła drabiny nasadkowej posiadanych przez Zamawiającego. Dodatkowo na dachu uchwyty na węże ssawne, sprzęt burzący, tłumice, mostki przejazdowe oraz drabiny nasadkowe. Na krawędzi dachu pojazdu od strony wejścia zainstalowana min. 1 rolka służąca do opuszczania z dachu drabiny wysuwanej. Rolka wysunięta poza obrys pojazdu w taki sposób, by drabina po jej opuszczeniu nie mogła uderzyć w zabudowę samochodu. | TAK/NIE ** |
| 3.9 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego sterowania z panelu działka, - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy, - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne), - kontrolka włączenia autopompy, - licznik czasu pracy autopompy. W przedziale autopompy należy zamontować zespół: sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. | TAK/NIE ** |
| 3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | TAK/NIE ** |
| 3.11 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy. | TAK/NIE ** |
| 3.12 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK/NIE ** |
| 3.13 | Konstrukcja układu wodni- pianotwórczego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. | TAK/NIE ** |
| 3.14 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno- pianowy przed zamarzaniem. | TAK/NIE ** |
| 3.15 | W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | TAK/NIE ** |
| 3.16 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. | TAK/NIE ** |
| 3.17 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3m3 (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej +/-5%). Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. | TAK/NIE ** |
| 3.18 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | TAK/NIE ** |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone w zamykanej klapie do żaluzji w schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należ trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. | TAK/NIE ** |
| 3.20 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową z płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego, zaworem zamknięcia/ otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Narożniki kończące linie zabudowy po obu stronach zabezpieczone przed wycieraniem przez wąż linii szybkiego natarcia kątownikiem ze stali nierdzewnej. Linia szybkiego natarcia powinna być umiejscowiona w ostatniej skrytce z prawej strony pojazdu. | TAK/NIE ** |
| 3.21 | Działko wodno- pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min. 800-1600 l/min, z nakładką do piany oraz regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej- od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75 stopni. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. | TAK/NIE ** |
| 3.22 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V. wysokość min . 5m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno- pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0 stopni -170 stopni w obie strony, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - możliwość zatrzymania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości, - oprócz przewodowego wymagane jest także bezprzewodowe (pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50m). | TAK/NIE ** |
| 3.23 | Samochód należy doposażyć w: - instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy, - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu min. 8 ton z liną o długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej, - światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi, - lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe o średnicy min. 180mm- 4 szt, na orurowaniu aluminiowym anodowanym profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min. 1800mm i średnicy rury min. 60mm mocowane z przodu pojazdu. | TAK/NIE ** |
| 4 | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę raz z pojazdem |  |
| 4.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych”. Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego na wniosek wykonawcy. Szczegóły dotyczące sposobu oraz montażu sprzętu zostaną ustalone na etapie realizacji między stronami (Zamawiającym a Wykonawcą) na wniosek wykonawcy. Koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK/NIE ** |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 5.1 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego | ……………………………………. |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego | …………………………………….. |
| 5.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. | TAK/NIE ** |

UWAGA! Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia

- Oferuję(my) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne ............................................. miesięcy (podać ilość miesięcy) zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ ust. 3

- Oferuję(my) okres gwarancji na perforację blach nadwozia ............................................. miesięcy (podać ilość miesięcy) - zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ ust. 4

- Oświadczamy, że:

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

    - jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

    - nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,

    - uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

    - Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy ..........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | % wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać) |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

mikro przedsiębiorcą (podmiot niebędący żadnym z poniższych)

małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

dużym przedsiębiorstwem

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

- Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

https://prod.ceidg.gov.pl

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Brak podania w załączniku nr 1 tabela - - nazwy producenta, marki, modelu, roku produkcji oferowanego samochodu spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)