Projekt rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka

Obiekt:

Nazwa 	rozbudowa i przebudowa 	budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości 	Krzywka

Kategoria 	XI, VIII

Adres obiektu:

Krzywka, działka geod 18/8, 	obręb geod Krzywka,

gm. 	Kisielice,

Id Działki: 280704_5.0009.18/8

Inwestor	Gmina Kisielice

Adres	Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5,

14-220 Kisielice

Spis zawartości

I-	 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

II	 -Projekt architektoniczno-budowlany

IIi -załączniki

IV- PROJEKT TECHNICZNY

V -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

VI- INSTALACJE SANITARNE

VIi- opinia techniczna do inwentaryzacji wraz z częścią graficzną

DATA OPRACOWANIA 21.03.2022

# Projekt zagospodarowania działki

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Projektant

| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Michał Kamiński | WAM/0040/PWOK/15 uprawniony projektant w zakresie konstrukcyjno-budowlanym |  |

Autorzy i sprawdzający

| Architektura |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. arch. Michał Kamiński | 23/WMOKK/2017 uprawniony projektant w zakresie architektonicznym |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |
| Instalacje sanitarne |  |  |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. Łukasz Kamiński | WAM/0042/ZOOS/18 uprawniony projektant w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |
| Instalacje elektryczne |  |  |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. Daniel Sokołowski | WAM/0149/PWOE/11 uprawniony projektant w zakresie instalacji elektrycznych |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |

spis zawartości

| 1 | Kopie zaświadczeń o przynależności do izb | 3-11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oświadczenie projektantów w części PZT | 12 |
| 3 | Opis do zagospodarowania terenu | 13 |
| 3.1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego | 13 |
| 3.2 | Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu | 13 |
| 3.3 | Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu | 13 |
| 3.4 | Zestawienie powierzchni | 14-15 |
| 3.5 | Inne informacje i dane | 15 |
| 3.6 | Warunki ochrony przeciwpożarowej | 16-18 |
| 3.7 | Inne dane wnikające ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu | 18 |
| 3.8 | Informacje o obszarze oddziaływania | 18 |
| 4 | Plan zagospodarowania terenu | 19 |
| 4.1 | PZT cześć graficzna | 19A |

Iława 03.12.2021r

OŚWIADCZENIE

-projektanta

- oświadczam, że projekt budowlany sporządzony dla:

| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…………………………………………………..

(podpis projektanta)

| Branża konstrukcyjna: | PROJEKTANT mgr inż. Michał Kamiński Uprawniania do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń WAM/0040/PWOK/15 |
| --- | --- |
| Branża architektoniczna: | PROJEKTANT MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI Uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 23/WMOKK/2017 członek WMOIA |
| Branża sanitarna: | PROJEKTANT mgr. inż. Łukasz Kamiński Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18 |
| Branża elektryczna: | mgr inż. Daniel Sokołowski upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. ielektroenergetycznych |

I-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

część opisowa

- PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 18/8, obręb Krzywka gmina Kisielice,  ID . 280704_5.0009.18/8

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.

Obecnie przedmiotowa działka jest działką zabudowaną budynkiem pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej (2-MZT)

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU.

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

Projektuje się budynek wraz z następującymi urządzeniami budowlanymi:

    - utwardzenie terenu (dojścia i dojazdy)

    - przyłącza -istniejące

    - zbiornik szczelny na ścieki - istniejący

- Sposób odprowadzenia ścieków

Odprowadzenie ścieków do istniejącego szczelnego zbiornika na ścieki.

- Układ komunikacyjny

Zjazd na działkę z drogi publicznej.

- Sposób dostępu do drogi publicznej

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – powiatowej.

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu projektuje się:

    - budowa wewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącego zbiornika na ścieki,

    - wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce inwestora

    - przyłącza wodne i elektryczne -istniejące

- Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Działka z niewielkimi deniwelacjami terenu. W ramach projektowanej Inwestycji nie przewiduje się znacznej niwelacji terenu. Masy ziemne z wykopów budowlanych zostaną wykorzystane do obsypania budynku, pozostała część rozplantowana zostanie na terenie działki Inwestora na której projektuje się budynek. Poza terenami utwardzonymi pozostała część działki pokryta zielenią niską.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zabudowy, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, pow. biol. czynna).

  - Powierzchnia zabudowy istniejąca i projektowana:

Powierzchnia zabudowy istniejąca  -111,78 m2 		        		24,89%

Powierzchnia zabudowy projektowana -88,22 m2				19,64%

Powierzchnia zabudowy (całość 1+2)  -200 m2 				(44,53 %)

99%

  - Powierzchnia dróg, parkingów, placów, tarasów ii chodników:

Powierzchnia dróg ,dojazdów ,dojść-83 m2  				18,48%

Powierzchnia terenów zielonych –166m2		 			36,99%

  - Powierzchnia innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami MPZP

Powierzchnia działki -449m2  						100%

  - Wskaźnik intensywności zabudowy 		- 0,44

- INNE INFORMACJE I DANE.

Działka, objęta opracowaniem:

  - znajduje się poza granicami obszaru chronionego krajobrazu;

  - nie znajduje się na terenie ochrony konserwatorskiej nie jest wpisana do rejestru zabytków                         w obszarze projektowanego obiektu,

  - nie znajdują się w granicach terenu szkód górniczych,

  - znajduje się w granicy obszaru chronionego zbiornika wód podziemnych

  - nie stanowi zagrożenia dla środowiska

Projektowana obiekt nie wpływa ujemnie na stan środowiska naturalnego:

- nie koliduje z istniejącym systemem zieleni wysokiej, płytkie posadowienie nie wpływa na system wód gruntowych,

- zastosowane materiały (z odpowiednimi atestami) nie wpłyną negatywnie na środowisko.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Wg § 4. ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej, dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych::

Ad. a powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy – 200m2

- wysokość budynku – 7,07 m

- liczba kondygnacji: 1

Ad. b informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:

W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania ustalono strefę zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ZLIV

Ad. c informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy:

§ 213 WT. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

Ad. d informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej:

Z uwagi na charakter użytkowy i technologiczny projektowanego budynku, nie będą składowane w nim substancje palne

Ad. e informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne:

Wymagane odległości projektowanego budynku od granic działki spełniają warunki techniczne.

Projektowana rozbudowa zrealizowana zostanie jako jednokondygnacyjna ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego od strony granic sąsiednich;

Ad. f  informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

–drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

–zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciw-pożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych

przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

Droga pożarowa nie wymagana

Ad. g informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa wart.6c pkt1 lub 2ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu:

Brak potrzeby rozwiązań zamiennych

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji budynek nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany tj.

działki nr 18/8, obręb Krzywka.

Podstawy prawne określenia obszaru oddziaływania inwestycji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- Rozdział 1. Usytuowanie budynku § 12 i 13.

- Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271 i § 272.

- Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych § 18, § 19 i § 20.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Projektował:

| Branża konstrukcyjna: | PROJEKTANT mgr inż. Michał Kamiński Uprawniania do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń WAM/0040/PWOK/15 |
| --- | --- |
| Branża architektoniczna: | PROJEKTANT MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI Uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 23/WMOKK/2017 członek WMOIA |
| Branża sanitarna: | PROJEKTANT mgr. inż. Łukasz Kamiński Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18 |
| Branża elektryczna: | mgr inż. Daniel Sokołowski upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. ielektroenergetycznych |

## Część rysunkowa

PZT - Plan zagospodarowania terenu

# ii- Projekt architektoniczno-budowlany

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Projektant

| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Michał Kamiński | WAM/0040/PWOK/15 uprawniony projektant w zakresie konstrukcyjno-budowlanym |  |

Autorzy i sprawdzający

| Architektura |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. arch. Michał Kamiński | 23/WMOKK/2017 uprawniony projektant w zakresie architektonicznym |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |
| Instalacje sanitarne |  |  |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. Łukasz Kamiński | WAM/0042/ZOOS/18 uprawniony projektant w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |
| Instalacje elektryczne |  |  |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. Daniel Sokołowski | WAM/0149/PWOE/11 uprawniony projektant w zakresie instalacji elektrycznych |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |

Spis zawartości w części architektoniczno budowlanej

| -Kopie zaświadczeń o przynależności do izb | 22-30 |
| --- | --- |
| -Oświadczenie projektantów -Część opisowa projektu arch-bud | 31 32 |
| -Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego | 32 |
| -Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego | 32 |
| -Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu | 32 |
| -Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - rozbudowy | 33 |
| -Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienie obiektu budowlanego | 33 |
| -Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych | 33 |
| -Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych | 33 |
| -Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne | 34 |
| -Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie | 34 |
| -Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło | 34- |
| -Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną | 35 |
| -Opis istniejącego[planowanego]systemu grzewczego i przygotowania c.w. | 35 |
| -Opis alternatywnego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u | 36 |
| -Podsumowanie | 36 |
| -Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej srefie ogrzewanej | 36 |
| -Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem | 36 |
| -Charakterystyka ekologiczna inwestycji | 37 |
| -Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej | 37-40 |
| -Część rysunkowa (rysunki) | 41- 41a |

Iława 21.03.2022r

OŚWIADCZENIE

-projektanta

- oświadczam, że projekt budowlany sporządzony dla:

| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

…………………………………………………..

(podpis projektanta)

| Branża konstrukcyjna: | PROJEKTANT MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI Uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 23/WMOKK/2017 członek WMOIA |
| --- | --- |
| Branża architektoniczna: | PROJEKTANT mgr inż. Michał Kamiński Uprawniania do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń WAM/0040/PWOK/15 |
| Branża sanitarna: | PROJEKTANT mgr. inż. Łukasz Kamiński Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18 |
| Branża elektryczna: | mgr inż. Daniel Sokołowski upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. ielektroenergetycznych |

II- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

część opisowa

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka  na dz. nr 18/8 obręb Krzywka  gmina Kisielice.

Kategoria obiektów budowlanych:

- kategoria XI - budynek

- kategoria VIII - elementy infrastruktury technicznej

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja to jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej: Celem inwestycji jest poprawa warunków społecznych oraz w zakresie rekreacji, sportu i turystyki oraz wypoczynku. Rozbudowanie i przebudowanie świetlicy pozwoli na dostosowanie jej do użytku dla mieszkańców miejscowości Krzywka. Budynek ten będzie miejscem spotkań dla mieszkańców, społeczność lokalna będzie mogła się integrować, kultywować tradycję, kulturę, folklor i sztukę ludową, szerzyć kulturę kulinarną, upowszechniać kulturę fizyczną sportu i rekreacji.

Przyłącza instalacyjne- istniejące podlegać będą rozbudowie (zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową)  .

Wody opadowe  zagospodarowane na terenie działki  przyległym do projektowanego budynku

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Budowa budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 20º. Kolorystyka elewacji stonowana, naturalne drewno, pokrycie dachowe z dachówki, rynny, rury spustowe - stalowe ocynkowane w kolorze dachu.

Funkcja obiektu: świetlica wiejska

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - rozbudowy.

- Powierzchnia zabudowy – 200 m2

- Powierzchnia użytkowa – 181,74m2

- Kubatura – 1130,8m3

- Wymiary zewnętrzne max. budynku – 12,3m x 15,9m

- Wysokość budynku          – 7,07m

- Liczba kondygnacji - 1 nadziemne

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

a) Warunki gruntowo-wodne:

Po przeprowadzonych badaniach makroskopowych, wizji lokalnej w terenie oraz na podstawie materiałów archiwalnych stwierdzono, iż na terenie inwestycji występują piaski grube o ID=0,4 oraz gliny piaszczyste o IL = 0,35-0,50 pozwalające na bezpośrednie posadowienie obiektu. Parametry geotechniczne do projektu posadowienia obiektu określono korelacyjnie –metoda B.

Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Warunki gruntowe –proste.

b) Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy.

- Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy.

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Nie dotyczy.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

a) zapotrzebowanie na wodę do urządzeń sanitarnych w budynku - 600 dm3/dobę, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej - 600 dm3/dobę, odprowadzenie wód opadowych – tereny przyległe

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - nie dotyczy, nie przewiduje się,

c) odpady komunalne stałe gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach i opróżniane przez specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci na podstawie stosownych umów

d) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń - nie dotyczy

e) wpływ obiektów budowlanych na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - projektowana inwestycja nie wpływa na system istniejącej zieleni. Zastosowano płytkie bezpośrednie posadowienie obiektu, które nie wpływa na istniejący system wód gruntowych.

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

W projekcie przyjęto następujące rozwiązania:

- zastosowano ekologiczny system grzewczy - rozwinięcie istniejącej instalacji c.o.,

- rozwiązania zewnętrznych przegród budowlanych są ciepłochronne.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

10.1. Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną.

Budynek zostanie zaopatrzony w energię elektryczną - zalicznikowo z istniejącego budynku.

W rozbudowie budynku przewiduje się montaż kompletnej instalacji elektrycznej w której skład będzie wchodzić m.in.:

- instalacja wypustów oświetleniowych,

- instalacja gniazd i punktów 1-faz 230V oraz 3-faz 400V,

- instalacja ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych,

- instalacja odgromowa / uziom.

Zasilanie oraz wewnętrzne instalacje elektryczne wykonać w układzie sieci TN-S.

Ochronę przy uszkodzeniu (zakłóceniu) stanowić zgodnie z PN-HD 60364-4-41 będzie samoczynne wyłączanie zasilania a ochronę podstawową - izolacja podstawowa części czynnych, obudowy i osłony. Jako uzupełnienie podstawowej ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przed powstaniem pożaru przewidziano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie wyzwalającym IΔn nie większym od 30mA.

Dodatkowo w celu oszczędności energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej w budynku jest możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci paneli fotowoltaicznych na dachu wraz z inwerterem DC/AC wewnątrz obiektu.

10.2. Opis istniejącego [planowanego] systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Źródłem ciepła projektowanego budynku  będą grzejniki elektryczne . Regulacja systemu realizowana przez regulator za pomocą zaworów termostatycznych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu przepływowym.

Sprawność wytwarzania: 1,04;

sprawność akumulacji: 1,00;

sprawność transportu: 0,96.

sprawność regulacji i wykorzystania: 0,89.

10.3. Opis alternatywnego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

alternatywnym ekologicznym źródłem ciepła może być powietrzna pompa ciepła

10.4. Podsumowanie

Ostatecznie do realizacji projektu wybrano wariant 1,

Biorąc pod uwagę parametry energetyczne oraz ekonomiczne wybrany wariant wydaje się być najlepszy.

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Regulacja systemu grzewczego realizowana będzie przez regulator w urządzeniu grzewczym.

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektów budowlanych, instalacje i urządzenia techniczne związane z tymi obiektami:

Ogrzewanie: z indywidualnego źródła ciepła – grzejniki elektryczne oraz kurtyna powietrzna .

Instalacja wodna: instalacja wewnętrzna, woda dostarczana będzie do obiektu poprzez  istniejące przyłącze z wiejskiej sieci wodociągowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja wewnętrzna - odprowadzenie poprzez istniejące  przyłącze do szamba szczelnego.

Woda deszczowa –odprowadzenie wód deszczowych z dachu oraz placów utwardzonych na nieutwardzone tereny zielone działki inwestora.

Instalacja elektryczna – zaprojektowano instalację wewnętrzną, energia dostarczana będzie poprzez istniejące złącza kablowo-pomiarowe.

16 Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie wpływa ujemnie na stan środowiska

naturalnego ze względu na fakt iż :

- nie koliduje z istniejącym systemem zieleni wysokiej i średniej

- zastosowane płytkie bezpośrednie posadowienie , co eliminuje wpływ

na system wód podziemnych

- w budynku  powstają ścieki bytowo – gospodarcze i jako takie winny

być odprowadzane do istniejącego zbiornika  bezodpływowego szczelnego

wybieranego okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania

-w efekcie założonego programu użytkowego  budynku zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe – nie występują

- usuwanie odpadów stałych odbywa się przez wywożenie. Odpady należy gromadzić w pojemnikach stalowych opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

- dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia

- charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne .

17.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Wg § 4. ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej, dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych:

Ad. a powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:

- powierzchnia użytkowa – 181,74 m2

- wysokość budynku – 7,07 m

- liczba kondygnacji: 1 nadziemne

Ad. b charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych:

Z uwagi na charakter użytkowy i technologiczny projektowanego budynku, nie będą składowane w nim substancje palne

Obciążenie ogniowe strefy pożarowej wynosić będzie do 500 MJ/m2 - wg obliczeń poniżej                      300 MJ/m2;

Ad. c informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:

W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania ustalono strefę zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ZLIV

Ad. d informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania ustalono strefę zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ZLIV;

Ad. e informacje o podziale na strefy pożarowe:

- Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV

- dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów parterowych ZLIV wynosi 10.000 m2;

- projektowany budynek stanowi jedną strefę pożarowa;

- suma powierzchni użytkowej projektowanych zabudowań w kompleksie nie przekracza dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej dla budynków ZLIV;

Ad. f maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia:

Nie dotyczy

Ad. g informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Ad. h informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem:

W obiekcie i na terenie przyległym nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W związku z powyższym Inwestor odstąpił od dokonania oceny zagrożenia wybuchem.

Ad. i informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie:

- w poziomie ewakuacja poprzez przestrzeń pomieszczeń; długość dojścia do wyjść ewakuacyjnych < 40mb;

- wyjścia zewnętrzne - drzwi bezpośrednio na zewnątrz budynku;

Ad. j informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania:

Budynek w tej kategorii i wielkości nie wymaga projektowania specjalnych zabezpieczeń instalacji użytkowych. Wszystkie instalacje zaprojektowane zostały zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i Polskimi Normami;

Ad. k informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach:

Droga pożarowa nie wymagana.

Ad. l informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne:

Wymagane odległości projektowanego budynku od granic działki zachowane - spełniają warunki techniczne.

Ad. m informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa wart.6c pkt1 lub 2ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym:

Brak potrzeby rozwiązań zamiennych

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji budynek nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Projektował:

| PROJEKTANT MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI Uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 23/WMOKK/2017 członek WMOIA PROJEKTANT mgr. inż. Łukasz Kamiński Uprawniania do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń WAM/0089/PWOK/14 | PROJEKTANT mgr. inż. Łukasz Kamiński Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18 mgr inż. Daniel Sokołowski upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11 do projektowania i kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych |
| --- | --- |

## Część rysunkowa

### Spis rysunków

# III- Załączniki

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Opracował

| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Michał Kamiński | WAM/0040/PWOK/15 uprawniony projektant w zakresie konstrukcyjno-budowlanym |  |

III Spis zawartości załączników

| 1 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 44-48 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oryginał mapy do celów projektowych | 49-49a |
| 3 | Uzgodnienia / Decyzje administracyjne |  |

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### Podstawa opracowania

  - Roboty ziemne i zabezpieczające oraz utwardzenie wykopu metodą wg opracowania geotechnicznego – praca na głębokości  około  1,5 m poniżej poziomu terenu – oraz prace systemowe wzmacniające grunt.

  - Roboty izolacyjne przeciwwodne

  - Roboty zbrojarskie i betonowe na wysokości do około 12 m nad poziomem terenu

  - Roboty murarskie  i  tynkarskie na wysokości do około 12 m nad poziomem terenu roboty izolacyjne i wykończeniowe warstw dachu na wysokości do około 12 m.

  - Roboty izolacyjne i wykończeniowe warstw dachu na wysokości do około 13 m.

  - Roboty elewacyjne – ocieplające, okładzinowe i  tynkarskie  na wysokości do około 12 m nad poziomem terenu

  - Roboty montażowe okien i drzwi balkonowych  na wysokości do około 10 m nad terenem

  - Roboty murarskie wewnętrzne

  - Roboty instalacyjne wewnętrzne – instalacji elektroenergetycznych, wod-kan, co, ccw i hydrantowej.

  - Roboty wykończeniowe  i montażowe wewnętrzne.

1.12	Kolejność realizacji robót

Kolejność wykonania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami Robót instalacyjnych.

W zakresie dotyczącym robót budowlanych proponuje się następującą kolejność wg punktu nr 1.

2. 	Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania dróg,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia właściwej wentylacji;

7) zapewnienia łączności telefonicznej;

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

3. 	Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych i środki zapobiegające niebezpieczeństwom

  - Zalecenia ogólne

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników.

Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,

- został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP

Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości.

Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest możliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń

W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa.

3.2 	Prace na wysokości

Przy pracach prowadzonych na wysokości, należy zapewnić urządzenia chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

Przy pracach na wysokości należy wydzielić strefy zagrożenia – szerokość strefy = 1/10 wysokości ale nie mniej niż 10 m.

Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości. Należy zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia

Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych na bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru).

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

3.3 	Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

Przemieszczanie rusztowań w przypadku gdy przebywają na nim ludzie jest zabronione.

Instalacje elektryczne

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków

Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia

Należy zachować wymagane odległości od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

należy zapewnić odpowiednie oświetlenie  terenu budowy i miejsc wykonywania pracy umożliwiające bezpieczną pracę.

Chronić przewody przenośnych urządzeń elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

3.5	Sprzęt zmechanizowany

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w § 5.

3.6	 Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne

Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

4.	 Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie :

- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.	 Zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych

Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w inny sposób ) i zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych.

W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-remont. przez pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.

6. 	Uwagi końcowe

Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniający powyższe wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem.

|  | PROJEKTANT MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI Uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 23/WMOKK/2017 członek WMOIA |
| --- | --- |

## Część rysunkowa

oryginał mapy

### Spis rysunków

# IV PROJEKT TECHNICZNY

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Projektant

| Konstrukcja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| mgr inż. arch. Michał Kamiński | WAM/0040/PWOK/15 uprawniony projektant w zakresie konstrukcyjno-budowlanym |  |
| Sprawdził: nie dotyczy |  |  |
| Architektura |  |  |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. arch. Michał Kamiński | 23/WMOKK/2017 uprawniony projektant w zakresie architektonicznym |  |
| Sprawdził: nie dotyczy |  |  |

IV  Spis zawartości do projektu konstrukcyjnego

| 1 2 3 4 5 6 7 | Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny rozwiązań konstrukcyjno materiałowych Założenia do obliczeń konstrukcyjno materiałowych Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych Dokumentacja geologiczno inżynierska Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe przegród bud. | 52 52-53 54-60 61 62 62-63 |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

### Podstawa i zakres opracowania

#### Podstawa

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- ocena techniczna;

#### Zakres

Opracowanie obejmuje zakresem projekt techniczny do zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem niniejszego opracowania.

##### Część konstrukcyjna

Część konstrukcyjna zawiera rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe projektowanego budynku swietlicy wraz z wynikami podstawowych obliczeń dla istotnych elementów konstrukcji budynku.

##### Część instalacyjna -instalacje sanitarne

Część instalacyjna dla instalacji sanitarnych obejmuje zakresem instalacje wewnętrzne i zewnętrzne instalacji, w które będzie wyposażony obiekt budowlany tj. instalacje CWU, ZWU, CO, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjnej.

##### Część instalacyjna – instalacje elektryczne

Część instalacyjna dla instalacji elektrycznych obejmuje zakresem projekt instalacji elektrycznej dla projektowanego budynku.

#### Ogólny opis planowanego zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie budowlane polega na rozbudowie i przebudowie  budynku swietlicy wiejskiej. Teren działki zostanie ogrodzony i wyposażony w niezbędną zewnętrzną instalacje wodociągowa oraz kanalizacyjną wraz z wlz. Przyłącza wykonane zostaną na podstawie odrębnego opracowania.

### Opis techniczny

#### Rozwiązania konstrukcyjne

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne  w oparci o wyznaczalne schematy statyczne. Wszelkie elementy projektowanego budynku stanowią proste schematy. Więźba dachowa jako układ płatwiowo kleszczowy.

##### Fundamenty

Fundament w postaci płyty fundamentowej, żelbetowej zbrojonej prętami φ10 ze stali B500. Otulina zbrojenia 25 mm. Beton konstrukcyjny C25/30 XC2. Rozstaw zbrojenia poprzecznego co 20 cm. Ławę umieścić na podkładzie z betonu C12/15 grubości minimum 5 cm. Podsypka piaskowa pod podkładem minimum 15 cm ID=0,98.

##### Ściany fundamentowe

bloczki betonowe

##### Stropy między kondygnacyjne

strop stanowi dolny pas kratownicy

###### Wieńce

Wieniec żelbetowy z betonu klasy C25/30 XC2 zbrojony prętami średnicy 12 mm ze stali klasy B500 w liczbie dwóch prętów górą i dwóch prętów dołem. Zbrojeniem poprzecznym będą strzemiona wykonane z prętów średnicy 6 mm i stali klasy A-0. Przekrój poprzeczny wieńca i ramy szachulcowej 240x240 mm. Otulina zbrojenia 25 mm. W narożach wieńca zastosowane będą wzmocnienia zbrojenia w postaci dodatkowych prętów jak na rysunkach budowlanych.

###### Zbrojenie przypodporowe

Jako zbrojenie przypodporowe należy wykonać dodatkowe zbrojenie w rozciąganej strefie górnej w miejscach zaznaczonych na rysunkach kontentacji zastosować stal B500 w rozstawie co 25 cm długość zbrojenia zależy od rozpiętości.

##### Schody żelbetowe i spoczniki

brak

###### schody

brak

##### Podciągi

Podciągi żelbetowe zaprojektowane jako belka wolnopodparta o przekroju 24x24 cm. zamocowana w wieńcu po obu stronach. Podciąg z betonu klasy C25/30 XC2 zbrojony prętami średnicy 12 mm ze stali klasy B500 w liczbie dwóch prętów górą i dwóch prętów dołem. Zbrojeniem poprzecznym będą strzemiona wykonane z prętów średnicy 6 mm i stali klasy A-0. Zbrojenie główne należy zakotwić w wieńcu na długości minimum 50 cm. W przypadku braku dostatecznego miejsca należy pręty odgiąć aby było możliwe zachowanie długości zakotwienia.

##### Nadproże

Jak na załączonych rysunkach konstrukcyjnych.

##### Wieniec

Wieniec żelbetowy z betonu klasy C25/30 XC2 zbrojony prętami średnicy 12 mm ze stali klasy B500 w liczbie dwóch prętów górą i dwóch prętów dołem. Zbrojeniem poprzecznym będą strzemiona wykonane z prętów średnicy 6 mm i stali klasy A-0. Przekrój poprzeczny wieńca i ramy szachulcowej 240x240 mm. Otulina zbrojenia 25 mm. W narożach wieńca zastosowane będą wzmocnienia zbrojenia w postaci dodatkowych prętów jak na rysunkach budowlanych.

##### Więźba

###### Opis więźby

Więźba drewniana, kratownicowa

Do łączenia elementów więźby używać gwoździ pierścieniowych i zachowywać minimalne (normowe) rozstawy łączników oraz odległości od krawędzi.

Oparcie elementów drewnianych na elementach murowych i żelbetowych na przekładce z papy

###### Sposób łączenia elementów więźby

Krokwie z murłatą i płatwiami łączyć za pomocą łączników SPF170L/R. Łącznik umieszczać po oby stronach krokwi w sposób jak pokazano na rysunku obok. Do zespolenia łącznika użyć gwoździ pierścieniowych CNA 4.0x50 z zachowanie odstępu od krawędzi elementów wg PN-EN 1995-1-1. Wykonać podcięcie w krokwi o głębokości 4 cm w miejscu oparcia krokwi na płatwi/murłacie.

Ramę stolcową zespolić ze sobą z użyciem płytek perforowanych dostosowanych rozmiarem do łączonych elementów wybierając większą płytkę z podanych poniżej.

- NP/15/100/300,

- NP/15/160/380.

Do zespolenia łącznika użyć gwoździ pierścieniowych CNA 4.0x50

Jako dodatkowy element mocujący używać kątowników ACR7010.

Kleszcze mocować do krokwi za pomocą pręta gwintowanego klasy min 4.8 i średnicy 12 mm z zastosowaniem podkładek powiększanych pod nakrętkę.

##### Ściany nad ziemia – elewacje

W projekcie zastosowano ścianę dwuwarstwową:

- Tynk strukturalny (zgodnie z wybranym systemem)

- Bloczek silikatowy  gr. 24cm  na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplenie – styropian 10cm, lambda 0,35

- Tynk cementowo-wapienny kat. III.

Schematy konstrukcyjne

##### Fundamenty

Do obliczeń nośności fundamentów przyjęto najbardziej obciążoną ławę fundamentową. Przyjęto obciążenie ławy w sposób ciągły, równomierny na całej długości ławy.

##### Stropy między kondygnacyjne

Stropy przyjęto na podstawie danych użytkowych oraz programu funkcjonalna użytkowego budynku

##### Więźba dachowa

nie dotyczy.

#### Założenia do obliczeń konstrukcji

##### Założenia ogólne

Klasa betonu 	C25/30 XC2

Klasa stali

Zbrojenie główne	φ12, B500

Zbrojenie poprzeczne	φ6, A-0

Klasa drewna	C24

Do obliczeń konstrukcyjnych przyjęto klasę drewna C24. Obciążenia zmienne zgodnie z obowiązującymi normami.

Obliczenia wykonano na podstawie norm:

- PN-EN 1990,

- PN-EN 1992-1-1,

- PN-EN 1995-1-1,

- PN-EN 1997-1-1.

##### Obciążenie wiatrem

Przyjęto obciążenia na podstawie normy PN-EN 1991-1-4 jak dla strefy 2 obciążenia wiatrem.

##### Obciążenie śniegiem

Przyjęto obciążenia na podstawie normy PN-EN 1991-1-3 jak dla strefy 3 obciążenia śniegiem.

##### Obciążenia zmienne

Przyjęto obciążenia na podstawie normy PN-EN 1991-1-2 jak dla budynku jednorodzinnego.

##### Inne obciążenia

Pozostałe obciążenia tj. obciążenia dla warstw pokrycia dachu i więźby, obciążenie ciężarem własnym ścian i stropów na podstawie normy PN-EN 1991-1-1 oraz danych dostarczanych przez producentów materiałów budowlanych. Jako wykończenie dachu przyjęto dachówkę ceramiczną zakładkową KoramicAlegra 9 o masie 39,06 kg/m2.

##### Właściwości mechaniczne drewna

#### Podstawowe wyniki obliczeń

##### OBLICZENIA TECHNICZNE

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,80 m 	H = 0,30 m

Bs = 0,24 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,20 m

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 0,80 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 2 | Iły piaszczyste | 0,90 | nie | 1,95 | 0,90 | 1,10 | 17,82 | 31,58 | 36039 | 40039 |
| 3 | Piaski pylaste | 1,00 | nie | 1,65 | 0,90 | 1,10 | 27,81 | 0,00 | 74369 | 92961 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 200,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 14 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 391,9 kN

Nr = 216,7 kN   <  m·QfN = 0,81·391,9 kN = 317,5 kN 	(68,3%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 80,8 kN

Tr = 6,0 kN   <   m·QfT = 0,72·80,8 kN = 58,2 kN 	(10,3%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 1,80 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 85,14 kNm/mb

Mo = 1,80 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·85,1 kNm = 61,3 kNm/mb 	(2,9%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,62 cm, wtórne  s''= 0,06 cm, całkowite s = 0,68 cm

s = 0,68 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(68,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 20,7 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 208,0 kN/mb

NSd = 20,7 kN/mb   <  NRd = 208,0 kN/mb 	(10,0%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,83 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 14 mm co 20,0 cm  o As = 7,70 cm2/mb

SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA

|  |  |  |  | Długość całkowita [m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | RB500 |
| pręta | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 14 |
| dla 1 mb ławy fundamentowej |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 75 | 5,00 |  | 3,75 |
| 2 | 6 | 105 | 5 | 5,25 |  |
| Długość całkowita wg średnic |  |  | [m] | 5,3 | 3,8 |
| Masa 1mb pręta |  |  | [kg/mb] | 0,222 | 1,208 |
| Masa prętów wg średnic |  |  | [kg] | 1,2 | 4,6 |
| Masa prętów wg gatunków stali |  |  | [kg] | 1,2 | 4,6 |
| Masa całkowita |  |  | [kg] | 6 |  |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

#### Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji

##### Drewno

Do wykonywania konstrukcji przyjęto drewno lite, iglaste klasy C24 o przekrojach jak na rysunkach.

##### Łączniki

Do łączenia elementów konstrukcyjnych należy wykorzystać gwoździe budowlane okrągłe, pierścieniowe średnicy 4,0 mm typu CNA 4,0x50 oraz średnicy 3,0 mm typu CNA 3,0x35.

Łączniki zastosowane w projekcie do łączenia elementów ze sobą:

- SPF170R/L,

- ACR7010,

- NP/15/100/300,

- NP/15/160/380,

- Śruby M12 kl. 8.8 z podkładką powiększaną.

Precyzyjne określenie miejsca stosowania konkretnego typu łączników wskazują rysunki wykonawcze.

##### Beton

Do wykonywania elementów żelbetowych użyć betonu klasy C25/30 XC2

##### Stal zbrojeniowa

Do wykonania zbrojenia głównego wykorzystać pręty φ12 żebrowane ze stali klasy B500

Do wykonania zbrojenia poprzecznego wykorzystać pręty φ6 zbrojeniowe gładkie klasy A-0

#### Informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych

Brak potrzeby wykonywania pomiarów geodezyjnych konstrukcji podczas jej wznoszenia oraz po jej zakończeniu.

#### Ekspertyza techniczna obiektu budowlanego

##### Opis ogólny konstrukcji

Nie dotyczy

##### Obserwacje

Nie dotyczy

##### Wnioski

Nie dotyczy

##### Zalecenia

Zabrania się zmiany układu ścian konstrukcyjnych co powoduje zimne przyjętych schematów statycznych.

### Dokumentacja geologiczno-inżynierska

#### Warunki geotechniczne

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb.

Na potrzeby planowanej inwestycji opracowano dokumentację geologiczną będącą załącznikiem do niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo-wodne proste (za opinią geotechniczną).

#### Sposób posadowienia

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb.

Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.

#### Badania podłoża gruntowego

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb.

Na potrzeby planowanej inwestycji opracowano dokumentację geologiczną będącą załącznikiem do niniejszego opracowania.

#### Projekt geotechniczny

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb. Brak potrzeby wykonywania projektu geotechnicznego dla planowanego zamierzenia.

#### Sposób zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb. Brak potrzeby wykonywania zabezpieczeń przed wpływem eksploatacji górniczej dla planowanego zamierzenia budowlanego – teren nie jest objęty eksploatacją górniczą.

### Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych

#### Ściany zewnętrzne

Mur z pustaków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 24 cm obustronnie tynkowany tynkiem gr. 1 cm. Docieplenie styropianem EPS 70-033 (EPS CS(10)70 wg PN EN 13163:2012 ) grubości 10 cm o współczynniki przenikania ciepła λ=0,033 W/m2*K.

#### Ściany wewnętrzne

Murowane z pustaków silikatowych  na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowane o grubości 24 i 12 cm.

#### Ściany fundamentowe

Murowane z bloczków betonowych  na zaprawie cementowej o grubości 24

#### Stropy nad piwnicą

#### Dach

Warstwy dachu wyliczając od góry:

- blachodachówka zakładkowa.

- Łaty 40x60 mm z drewna iglastego litego klasy C16 lub wyższej w rozstawie dostosowanym do wymiaru dachu i modułu dachówki (około 3 szt./m).

- Kontrłaty 30x60 w rozstawie dostosowanym do rozstawu krokwi.

- Membrana dachowa, paroprzepuszczalna o gęstości nie mniejszej niż 140g/m2.

- krokwie 18x8cm

- Docieplenie międzykrokwiowe z wełny mineralnej grubości 15 cm i współczynniku λ=0,033 W/m2*K. oraz docieplenie pod krokwiami z wełny mineralnej gr. 10 cm o takich samych parametrach.

- sufit podwieszony

PROJEKTANT

MGR. INŻ. ARCHITEKT MICHAŁ KAMIŃSKI

Uprawniania do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń

23/WMOKK/2017 członek WMOIA

Uprawniania do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń WAM/0040/PWOK/15

Część rysunkowa

dokunentacji technicznej

# V Projekt techniczny

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Projektant

| Instalacje elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| Wykonał: mgr inż. Daniel Sokołowski | WAM/0125/PWOE/11 uprawniony projektant w zakresie instalacji elektrycznych |  |
| Sprawdził: |  |  |

V  Spis zawartości do projektu instalacji elektrycznych

| 1 2 3 4 | Podstawa i zakres opracowania Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Uwagi ogólne Część rysunkowa | 67 67-68 68 69 |
| --- | --- | --- |

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

### Podstawa i zakres opracowania

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- ocena techniczna;

### Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego -instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku projektuje się bezpośrednio z istniejącej listwy zaciskowej złącza kablowo-pomiarowego (własność ENERGA - OPERATOR SA)

Rozdzielnica główna budynku.

Rozdzielnica TM zlokalizowana będzie na parterze zgodnie z rysunkiem Rzut instalacji elektrycznej - przyziemie . Rozdzielnicę wykonać jako wiszącą podtynkową 24 polową o stopniu ochrony min. IP44. Wyposażenie rozdzielnicy stanowi aparatura modułowa montowana na standardowej szynie TH35 - zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.

Instalacje oświetlenia podstawowego

Instalację oświetleniową w obiekcie wykonać przewodem YDY 3(4)x1,5mm2 układanym pod tynkiem lub rurach osłonowych RL w izolacji 450/750 V

Jako standard przyjęto wyposażenie domu w wypusty oświetleniowe sufitowe i ścienne. Z obwodów instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach łazienek zasilono ponadto wentylatory wyciągowe.

Łączniki instalować na wys. 1,05m. Wypusty kinkietowe instalować na wysokości 1,9m.

Oprawy instalowane w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych (kuchnia, garaż, łazienki, we, pomieszczeniu gospodarczym -kotłownia) powinny mieć stopień ochrony mm. IP44, na zewnątrz budynku pod zadaszeniem stopień IP55, na zewnątrz budynku w miejscach niezadaszonych montować oprawy o minimalnym stopniu ochrony IP56.

Ostatecznego doboru opraw dokona użytkownik stosownie do wyposażenia wnętrz. Proponuje się stosowanie opraw LED lub wyposażonych w źródła światła LED.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody instalacyjne gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz należy wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo, YdYpżo o przekroju i liczbie żył 5 x 2,5 mm2. W ścianach tradycyjnych przewody układać pod tynkiem ,na ścianach lekkich oraz pod sufitem w rurach osłonowych RL. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP44.

W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne- grzejniki płytowe elektryczne

Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy projektuje się ochronnik klasy 2 zasilony bezpośrednio za rozłącznika izolacyjnego FR 104.

Ochrona przeciwporażeniowa

Projektuje się ochronę przeciwporażeniową wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz wyłączniki różnicowo-prądowe, jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4. Uziom połączyć z GSU budynku płaskownikiem FeZn 30x4 Rezystancja uziomu fundamentowego R≤10Ω.

Układ sieciowy całej instalacji TN-S.

Ochrona odgromowa

- nie wymagana

Uwagi ogólne

- Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze wg

PN-HD 60364-6: 2016

- Zakres robót objęty opracowaniem winna wykonać jednostka posiadająca

stosowne uprawnienia do wykonania robót elektrycznych i dysponująca

sprzętem zapewniającym właściwe wykonanie robót.

- Całą instalację wykonać w układzie TN-S.

- Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnica powinny być opisane w

sposób trwały, wyposażone w schematy i zamknięte drzwi przed dostępem

osób niepowołanych.

- Przejścia przewodów przez ściany stanowiące strefy pożarowe powinny być

wykonane za pomocą certyfikowanych przepustów.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót.

- Instalację wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami

i normami.

-Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne potwierdzające

możliwość ich zastosowania.

- Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznych uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

mgr inż. Daniel Sokołowski

upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierownia robotami

budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci

instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych

Część rysunkowa

V Instalacje elektryczne

# VI Projekt techniczny

INSTALACJE SANITARNE

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |
| --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |
| Inwestor | Gmina Kisielice |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |

Projektant

| Instalacje sanitarne |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko | numer uprawnień, specjalność | podpis |
| Wykonał: mgr inż. Łukasz Kamiński | WAM/0042/ZOOS/18 uprawniony projektant w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. |  |
| Sprawdził: | Nie wymaga sprawdzenia |  |

VI  Spis zawartości do projektu instalacji sanitarnych

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Podstawa i zakres opracowania Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego Dane ogólne i stan istniejący Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna Dane ogólne - źródło zasilania Uwagi końcowe Charakterystyka energetyczna Część rysunkowa do projektu instalacji sanitarnych | 72 72 72 72-73 73 73-74 74 75-80 81 |
| --- | --- | --- |

## PROJEKTU INST. SANITARNYCH

### Podstawa i zakres opracowania

- Podstawa

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna i inwentaryzacja,

- ocena techniczna;

- ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO -INSTALACJE  sanitarne

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych instalacji  kanalizacyjnych i wodociągowych.

Podstawę opracowania stanowią:

a)  zlecenie inwestora

b)  projekt zagospodarowania terenu

c)  projekt konstrukcyjno – budowlany

Dane ogólne i stan istniejący/

Działka nr  202/11   jest uzbrojona w instalację

a)	wodną

b)	kanalizacją

c)	ciepłej wody

d)	centralnego ogrzewania-wodnego

e)	elektryczną

Rozwiązania projektowe

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane

Instalacja wodociągowa

Przyłącze zewnętrzne wody

istniejące bez zmian

Instalacja wodociągowa wewnętrzna

istniejące bez zmian

Przejścia rur przez ściany i stropy wyposażyć w tuleje ochronne stalowe .

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych , a także metalowa armaturę  oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi  , zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-5-54: 1999.

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1.5 raza większym od ciśnienia roboczego , nie większym jednak od ciśnienia maź poszczególnych elementów systemu.

Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelnośc złącz. Próbę instalacji przeprowadzić przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek

Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków wykonać zgodnie z projektem branżowym rurą fi 160 do itniejącej instalacji kanalizacyjnej  (szczelny zbiornik)

Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z kształtek  kanalizacyjnych PCV typu WaVin łączonych  na kielichy z uszczelkami typu wargowego                           ( alternatywnie  z rur  HDPE Geberit o połączeniach zgrzewanych ) . Podejścia do punktów sanitarnych  montować w bruzdach ścian  Średnice podejść i spadki wg obowiązujących norm . Przybory i urządzenia wyposażyć w indywidualne syfony . Odpowietrzenie głównych pionów kanalizacyjnych wyprowadzić nad dach budynku  i zakończyć rurą wywiewną . Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem  napowietrzającym  . Zawór należy montować pionowo . Min. Wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynieść min 10 cm. U podstawy każdego pionu na wysokości 35 cm nad posadzką zamontować czyszczak umożliwiający okresowe czyszczenie pionów . Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem . Przewody poziome układać ze spadkiem .

Biały montaż i armatura wg upodobań inwestora .

Zabezpieczenia antykorozyjne

Armaturę żeliwną, zasuwę, skrzynkę zasuw zabezpieczyć antykorozyjne przez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów.

Na czas wykonywania robót ziemnych należy opracować tymczasową organizację ruchu (uzyskać niezbędne zgody w przypadku zajęcia pasa ruchu drogowego).

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Od zmroku do świtu wykopy winny być zabezpieczone światłem ostrzegawczym, pulsującym pomarańczowym, oraz oświetlone zgodnie z wymogami BHP. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentów.

Dane ogólne – źródło zasilania

Budynek 1 kondygnacyjny  nie podpiwniczony . Budynek będzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi

Grzejniki

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe elektryczne

Wentylacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Do wentylacji pomieszczeń WC zastosowano wentylatory łazienkowe typu np. MURO-PLUS o wydajności 50 [m³/h] montowane w kanały wentylacji grawitacyjnej, jako wentylacja wyciągowa wspomagająca.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości /czysty metal/ należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich. Całość zgodnie z instrukcją KOR – 3A.

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, cz. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami montażu i wytycznymi producentów. Podczas wykonywanych prac przestrzegać przepisów BHP i Ppoż. Wszystkie elementy składowe instalacji sanitarnych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny spełniać wymogi normatywne pod względem jakości. Zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać certyfikaty zgodności z polska norma. W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy konieczna jest aprobata techniczna.

PROJEKTANT

mgr. inż. Łukasz Kamiński

Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania

w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
 i kanalizacyjnych.

Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18

### Charakterystyka energetyczna budynku

| PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budynek oceniany: |  |  |
| Nazwa obiektu | Rozbudowa świetlicy | Zdjęcie budynku |
| Adres obiektu | Krzywka |  |
| Całość/ część budynku | całosc |  |
| Nazwa inwestora | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora |  |  |
| Kod, miejscowość |  |  |
| Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2) |  |  |
| Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) | 200 |  |

Spis treści:

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody |  |  | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] |  |  | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] |  |  | Warunek spełniony |  |
| 1 | Ściana zewnętrzna |  |  | SZ 1 | 0,19 |  |  | 0,20 |  |  | Tak |  |
| II. Przegrody dach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody |  |  | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] |  |  | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] |  |  | Warunek spełniony |  |
| 1 | Dach |  |  | D 1 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | Tak |  |
| III. Przegrody podłogi na gruncie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody |  |  | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] |  |  | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] |  |  | Warunek spełniony |  |
| 1 | Podłoga na gruncie |  |  | PG 1 | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  | Tak |  |
| IV. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody |  |  | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] |  |  | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] |  |  | Warunek spełniony |  |
| 1 | Drzwi zewnętrzne |  |  | DZ 1 | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  | Tak |  |
| V. Okna zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U [W/m2K] |  |  | Wsp. g | Wsp.U wg WT2021 [W/m2∙K] |  | Wsp.g wg WT2021 | Warunek spełniony |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Umax |  | g |
| 1 | Okno zewnętrzne - istniejące | OZ 1 - 1,50 x 1,50 | 1,80 |  |  | 0,75 | 0,90 |  | 0,35 | Nie |  | Nie dotyczy |
| 2 | Okno zewnętrzne - projektowane | OZ 2 - 1,70 x 1,50 | 0,90 |  |  | 0,75 | 0,90 |  | 0,35 | Tak |  | Nie dotyczy |

- Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 208,8 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 6,8 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 34452000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3,5 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc |  | I | II |  | III | IV |  | V | VI |  | VII | VIII |  | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna e, oC |  | -1,9 | -2,0 |  | 1,6 | 6,4 |  | 11,7 | 15,2 |  | 16,4 | 15,5 |  | 13,1 | 7,8 | 3,2 | 0,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h |  | 744 | 672 |  | 744 | 720 |  | 744 | 720 |  | 744 | 744 |  | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(i-e)∙tm kWh/m-c |  | 1792 | 1626 |  | 1505 | 1077 |  | 679 | 380 |  | 295 | 368 |  | 546 | 998 | 1330 | 1628 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(i-i,yz)∙tm kWh/m-c |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c |  | 1792 | 1626 |  | 1505 | 1077 |  | 679 | 380 |  | 295 | 368 |  | 546 | 998 | 1330 | 1628 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c |  | 298 | 352 |  | 736 | 951 |  | 1448 | 1424 |  | 1399 | 1183 |  | 777 | 556 | 269 | 254 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c |  | 1056 | 954 |  | 1056 | 1022 |  | 1056 | 1022 |  | 1056 | 1056 |  | 1022 | 1056 | 1022 | 1056 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c |  | 1355 | 1306 |  | 1793 | 1973 |  | 2505 | 2446 |  | 2456 | 2239 |  | 1800 | 1612 | 1292 | 1311 |
| H=QH,gn/QH,ht |  | 0,33 | 0,35 |  | 0,51 | 0,79 |  | 1,59 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,42 | 0,70 | 0,42 | 0,35 |
| H,1 |  | 0,34 | 0,34 |  | 0,43 | 0,65 |  | 0,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,71 | 0,56 | 0,38 | 0,34 |
| H,2 |  | 0,34 | 0,43 |  | 0,65 | 1,19 |  | 1,19 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,06 | 1,06 | 0,56 | 0,38 |
| fH,m |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn |  | 0,99 | 0,98 |  | 0,95 | 0,86 |  | 0,58 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  | 0,63 | 0,89 | 0,97 | 0,98 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn∙QH,gn kWh/m-c |  | 2811,42 | 2479,09 |  | 1781,65 | 797,91 |  | 130,36 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 137,16 | 870,65 | 1824,21 | 2479,99 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(i-e)∙tM kWh/m-c |  | 2356 | 2138 |  | 1980 | 1416 |  | 893 | 500 |  | 387 | 484 |  | 718 | 1313 | 1749 | 2141 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c |  | 4148 | 3764 |  | 3485 | 2493 |  | 1572 | 880 |  | 682 | 852 |  | 1265 | 2311 | 3079 | 3769 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13312,4 |  |
| całość budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy |  |  | Af |  |  | V |  |  | i |  |  | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |  |  |  |  |
|  | - |  |  | m2 |  |  | m3 |  |  | oC |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |
| 1 | Strefa ogrzewana |  |  | 208,80 |  |  | 1004,08 |  |  | 20,0 |  |  | 13312,43 |  |  |  |  |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13312,43 |  |  |  |  |

- Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| całość budynku |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,90 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 208,80 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 1,40 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 5029,42 | kWh/rok |

- Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Istniejące źródło ogrzewania |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WH | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 13312,43 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania |  |
| Sprawność wytwarzania H,g | 0,86 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej |  |
| Sprawność regulacji H,e | 0,77 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego) |  |
| Sprawność przesyłuH,d | 1,00 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji H,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot | 0,66 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 263,09 | kWh/rok |

- Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Istniejące źródło ciepłej wody |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WW | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 5029,42 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej) |  |
| Sprawność wytwarzania W,g | 0,65 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych |  |
| Sprawność przesyłuW,d | 0,60 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej |  |
| Sprawność akumulacji W,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot | 0,39 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 263,09 | kWh/rok |
| - Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia |  |  |
| całość budynku |  |  |
| Wybrany typ raportu nie uwzględnia oświetlenia! |  |  |

- Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Całość budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Istniejące źródło ogrzewania | 13312,43 | 20103,33 | 22902,93 |
| Suma |  | 13312,43 | 20103,33 | 22902,93 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Istniejące źródło ciepłej wody | 5029,42 | 12895,95 | 14974,81 |
| Suma |  | 5029,42 | 12895,95 | 14974,81 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 87,84 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af |  |  | 160,56 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W |  |  | 37877,74 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 181,41 | kWh/(m2∙rok) |

PROJEKTANT

mgr. inż. Łukasz Kamiński

Uprawnienia budowlane ograniczone do projektowania

w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
 i kanalizacyjnych.

Nr. ewid. WAM/0042/ZOOS/18

## Część rysunkowa

VI instalacje sanitarne

# Vii Projekt techniczny

OPIS DO INWENTARYZACJI

| ARCHI-BUD projektowanie i nadzór budowlany Michał Kamiński ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik NIP: 744 175 51 16 Archibud88@vp.pl kom. 724 518 709 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |  |  |
| Nazwa obiektu | rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywka |  |
| Adres obiektu | Krzywka, działka geod 18/8, obręb geod Krzywka, gm. Kisielice |  |
| Kategoria obiektu | XI, VIII |  |
| Inwestor | Gmina Kisielice |  |
| Adres inwestora | Kisielice, Ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice |  |
| ID Działki | Obręb | Numery działek |
| 280704_5.0009.18/8 | Krzywka | 18/8 |

Projektant

| Instalacje elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Numer uprawnień, specjalność | Podpis |
| Wykonał: mgr inż. Daniel Sokołowski | WAM/0125/PWOE/11 uprawniony projektant w zakresie instalacji elektrycznych |  |
| Sprawdził: |  |  |

VII  Spis zawartości

| 1 2 | Opis techniczny elementów budynku Część rysunkowa | 84-85 86 |
| --- | --- | --- |

Opis techniczny elementów budynku

do opinii techniczne

5.0 Opis konstrukcji budynku

5.1 Fundamenty

- stwierdzono istniejące fundamenty w formie ław fundamentowych betonowych w dobrym stanie technicznym i wizualnym

* oględziny istniejących ław fundamentowych budynku wykazały , że :

- stan techniczny dobry

5.2 Ściany fundamentowe

- stwierdzono ściany ceglane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej,

* oględziny istniejących ścian fundamentowych wykazały , że :

- ściany wykonane zostały zgodnie ze sztuka budowlaną i są w dobrym stanie technicznym. Brak pęknięć czy korozji biologicznej

5.3 Ściany

- Ściany zewnętrzne nadziemia, wykonane z cegły ceramicznej pełnej

i kratówki na zaprawie cem.wap. Do poziomu izolacji poziomej

– gr. 32/25cm. Ściany wewnętrzne kondygnacji wykonane z cegły ceramicznej, grubość zróżnicowana 12, 25. 32cm. Wykończenie ścian - tynki cementowo - wapienne.

5.4 Stropy

Stropy zelbetowe

5.5 Podłogi i posadzki

Posadzki parteru cementowe oraz terakota.

5.6 dach

- stwierdzono dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo kleszczowej:

*-dach w dobrym stanie technicznym i wizualnym brak oznak zniszczenia

5.7 Wentylacja

Wentylacja ogólna grawitacyjna w ściankach oraz stropie przez deflektory.

5.8 Izolacje.

Budynek nie posiada izolacji termicznej.

5.9 Okna i drzwi

Okna i drzwi wykonane z PCV stan dobry.

6. Podsumowanie

Stan ogólny techniczny przedmiotowego budynku należy uznać jako dobry, Ściany lokalu jak i reszty budynku w stanie dobrym nie stwierdzono pęknięć ani nadmiernego zawilgocenia. Konstrukcja dachu nowa w stanie bardzo dobrym. Obiekt nadaje się do przebudowy i rozbudowy.