PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 401 obręb 6 w Jędrychowie

Adres: Jędrychowo, dz. nr 401, Obręb: 6, Gmina Kisielice

Inwestor: Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Branża: Drogowa

Oświadczam, że projekt techniczny został sporządzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| branża | projektant | podpis |
| --- | --- | --- |
| drogowa | mgr inż. Radosław Kulerski KUP/0161/PWBD/15 |  |

Sierpień 2022

Spis treści

- uprawnienia i zaświadczenia

- opis techniczny

- projekt sytuacyjno-wysokościowy		rys. 1

- przekroje konstrukcyjne			rys. 2

Opis techniczny:

Do projektu technicznego przebudowy drogi gminnej na działce nr 401 obręb 6 w Jędrychowie

1.	Podstawa opracowania:

1.1.	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

1.2.	Wytyczne projektowania - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

1.3. Wizja lokalna.

2.	Stan istniejący

Droga o nawierzchni z kruszyw niezwiązanych. W pasie drogowym uzbrojenie podziemne.

3.	Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni i utwardzenia nawierzchni betonem asfaltowym.

4.	Stan projektowany

4.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe

Jezdnia

Zaprojektowano przebudowę drogi dł. 390 mb w granicach pasa drogowego. Szerokość projektowanej jezdni 5,0 m. Istniejącą nawierzchnię należy wyprofilować do spadków poprzecznych obustronnych 2-2,5% a na łukach spadek jednostronny 2-2,5%. Niweleta projektowanej drogi biegnie po istniejącej niwelecie.

Projektowana nawierzchnia:

- beton asfaltowy AC11S gr. 6 cm,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, średnia gr. 15 cm.

Zaprojektowano nadanie spadków poprzecznych jezdni zapewniających spływ wody i bezpieczeństwo użytkowania poprzez wyprofilowanie jezdni.

Po zakończeniu robót, nawierzchnię pasa drogowego oczyścić z pozostałości po budowie.

Pobocza

Zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 15 cm po obu stronach projektowanej jezdni, szerokości 0,75 m. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym 8%. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku krzywoliniowym:

- po wewnętrznej stronie łuku: 4,0%

- po zewnętrznej stronie łuku: 2,0% w kierunku jezdni, na pozostałej części - 2% w kierunku przeciwnym

Opracował mgr inż. Radosław Kulerski